| Звуковой Райдер группы «ХЕЛАВИСА» 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАПОЛНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО! |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДАТА: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОРОД: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕСТО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НАЗВАНИЕ ПРОКАТНОЙ КОМПАНИИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕЛЕФОН ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗМЕРЫ СЦЕНЫ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ШИРИНА: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГЛУБИНА: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЫСОТА: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЛОЩАДКА: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВМЕСТИМОСТЬ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НАЛИЧИЕ БАЛКОНА: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗМЕРЫ ТАНЦПОЛА (ЕСЛИ ЕСТЬ): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FOH ЗВУКОРЕЖИССЕР ГРУППЫ Илья Изотов +7 903 793 89 60, ilia.izotov@gmail.com ДИРЕКТОР ГРУППЫ Юрий Чернышевский +7(921)966-64-47 11.00-19.00 (UTC+3 Москва), gsm@duce.ru ВКонтакте https://vk.com/yury__che , Facebook https://www.facebook.com/yury.che |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАПОЛНЕННУЮ ТАБЛИЦУ ПРОСИМ ВЫСЛАТЬ НА СЛЕДУЮЩИЕ АДРЕСА: ilia.izotov@gmail.com (можно в Whatsapp +79037938960) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система должна обеспечивать уровень звукового давления не менее 100 dB по всему залу при отсутствии искажений. Все пространство зала должно быть озвучено равномерно. Предпочтителен НАСТРОЕННЫЙ линейный массив в подвесе. Дополнительные сателиты на ближнюю зону FRONTFILS и на балконы (если они есть) Субвуферы, PA, FrontFILL и дополнительные сателиты коммутируются на отдельные матрицы FOH пульта. L-Acoustics, D&B, Meyer Sound, Adamson, TWAUDIO, VOCE ACOUSTIC, CODA, NEXO, Electro-Voice |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: |  |  |  |  |  |  |
| MAIN L+R |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FRONTFILLS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SIDEFILLS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CENTER CLUSTER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FOH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НУЖНО |  |  |  |  |  |  | ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: |  |
| ПУЛЬТ |  | DiGiCo SD(x), D-Live, Midas PRO(x), D-Show, Yamaha CL5 |  |  |  |  |  |  |
| TALKBACK |  | Любой динамический микрофон с выключателем |  |  |  |  |  |  |
| PLAYBACK |  | StereoDI + stereo mini jack 3.5 MM, Ethernet cable cat5 2m если есть DANTE |  |  |  |  |  |  |
| Прочее |  | WIFI ROUTER + IPAD, лампа подсветки, 2x220v |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 литиевых AA батареек Предпочтительные марки: GP Lithium Energizer Lithium Ansman Lithium VARTA Lithium Professional Пожалуйста, купите нужные батарейки заблаговременно! |  |  |  |  |  |  |
| МОНИТОРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мы привозим с собой две стерео радиосистемы In-Ear |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AUX 1-2 |  | IN-EAR 1 stereo |  |  |  |  |  |  |
| AUX 3-4 |  | IN-EAR 2 stereo |  |  |  |  |  |  |
| BACKLINE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НУЖНО: |  |  |  |  |  |  | ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: |  |
| GUITARS/ BACK VOCAL/PLAYBACK - СЕРГЕЙ ВИШНЯКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACOUSTIC GUITARS |  | 3x DI BOX Внимание! Только Radial, Simple Way, Klark Technik, BSS |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2x стойки для акустической гитары |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3x 220v |  |  |  |  |  |  |
| BACK VOCAL |  | 1x shure beta58 на стойке |  |  |  |  |  |  |
| PLAYBACK |  | 3x DI BOX Внимание! Только Radial, Simple Way, Klark Technik, BSS |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Столик для установки компьютера |  |  |  |  |  |  |
| VOCAL / CELTIC HARP Наталья О'Шей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vocal |  | 1x радиосистема типа Shure QLX-D, ULX-S(D), UHF-R микрофонные головы Shure 87A или Beta58 также мы привозим свою радиосистему и голову совместимую с Shure – DPA Dfacto II |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1x Shure Beta58 шнуровой (spare mic) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 220v |  |  |  |  |  |  |
| Harp |  | 1x DI BOX Внимание! Только Radial, Simple Way, Klark Technik, BSS |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тяжёлая стойка фирмы TAMA (аналогичная стойкам под тарелки) для установки электроарфы. Гнездо для входящего стержня диаметром 21- 23 мм |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительно: |  | Два одинаковых барных стула, столик для установки компьютера (клавишная стойка с доской) |  |  |  |  |  |  |
| INPUT LIST |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | ИНСТРУМЕНТ |  | МИКРОФОН | СТОЙКА |  | ПРИМЕЧАНИЕ |  | ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: |
| 1 | Acoustic Guiltar 1 |  | DI BOX |  |  | ТОЛЬКО Radial, Simple Way, Klark Technik, BSS |  |  |
| 2 | Acoustic Guiltar 2 |  | DI BOX |  |  |  |  |  |
| 3 | LOOP |  | DI BOX |  |  |  |  |  |
| 4 | VOCAL |  | Своя радиосистема | Стойка журавль |  |  |  |  |
| 5 | BACK VOCAL |  | Shure Beta58 | Стойка журавль |  |  |  |  |
| 6 | HARP |  | DI BOX |  |  | ТОЛЬКО Radial, Simple Way, Klark Technik, BSS |  |  |
| 7 | SPARE VOCAL |  | Радиосистема Shure QLX-D, ULX-S(D), UHF-R Shure 87A, Shure Beta58 |  |  |  |  |  |
| 8 | CLICK |  | DI BOX |  |  | ТОЛЬКО Radial, Simple Way, Klark Technik, BSS |  |  |
| 9 | PLAYBACK L |  | DI BOX |  |  |  |  |  |
| 10 | PLAYBACK R |  | DI BOX |  |  |  |  |  |